WYTYCZNE TECHNICZNE

DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA OPRACOWANIA NUMERYCZNEJ MAPY

ZASADNICZEJ DLA OBRĘBU  STRZEGOWO OSADA gm. STRZEGOWO  POWIAT MŁAWSKI

I.    Obowiązujące przepisy prawne oraz instrukcje techniczne i wytyczne

techniczne.

- Ustawa  "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z dnia 17.05.1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz.  1287).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29marca 2001r. "w    sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz. U. Nr 38 poz. 454 z 2001r.

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 "w sprawie    geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu" - Dz. U. 38 poz.455,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa "w sprawie zgłaszania prac    geodezyjnych i kartograficznych" - Dz. U. Nr 78 poz. 837

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. "w    sprawie  standardów  technicznych  dotyczących geodezji,  kartografii oraz krajowego    systemu informacji o terenie" Dz. U. z 1999r. Nr30, poz. 297,

- Instrukcja techniczna K-1 System Informacji  o  Terenie- Podstawowa Mapa Kraju- wyd. w    1995r.

- Instrukcja techniczna "K-1 Mapa zasadnicza", wydana w 1998 r. przez Głównego Geodetę    Kraju,

- Instrukcja techniczna O-1 "ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych'' i O-2 "ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych'', wprowadzone do stosowania    zarządzeniem nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 9 lutego 1979r., zmienione zarządzaniem nr 4 Prezesa GUGiK z dnia  23 lipca 1983r. Dz.Urz. GUGiK Nr 2, poz. 5,

- Instrukcja techniczna O-3 "Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i    kartograficznej", wprowadzona do stosowania zarządzaniem  nr  1 Ministra  Gospodarki    Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1992r.,

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjno-wysokościowe,

- Wytyczne techniczne  K1.1- system informacji o  terenie - podział treści podstawowej mapy       kraju - 1996r.,

- Rozporządzenie RM z 08.08.2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych Dz. U. z 2000r. Nr 70 poz. 821

- Dokumentacja systemu EWMAPA v. 10.0

- Warunki techniczne do wykonania zadania przedstawione przez wykonawcę.

II. Założenia ogólne

- Przedmiotem opracowania jest przekształcenie  analogowej  mapy sytuacyjno – wysokościowej terenu  obrębu Strzegowo Osada gm. Strzegowo powiat mławski do postaci cyfrowej.

- Mapa będzie miała charakter numerycznej, rozwarstwionej, wektorowej mapy zasadniczej   obejmującej treści obligatoryjne:

a)  osnowy geodezyjne,

b)  ewidencja gruntów i budynków,

c)  elementy uzbrojenia terenu nadziemnego, naziemnego i podziemnego,

fakultatywne:

a)  inne niż obligatoryjne elementy ogólno geograficzne,

b)  elementy zagospodarowania terenu,

c)  rzeźba terenu,

d)  inne.

- Układ odniesienia po przekształceniu formy mapy - PUWG 2000

- Skala referencyjna mapy zasadniczej po przekształceniu 1:1000 umożliwiająca konwersję treści mapy o jedną skalę w dół tj do 1:500 i w górę do 1:2000

- Mapa zasadnicza w najbliższym przewidywalnym okresie będzie prowadzona w systemie    EWMAPA 10.0 i dalsze oraz udostępniona w formie EWMAPY oraz SWDE, stąd zakłada    się przekształcenie mapy istniejącej w środowisku systemu EWMAPY.

- Mapa zasadnicza w/w obrębu będzie prowadzona w bazie obejmującej jednostkę ewidencyjną gmina Strzegowo.

- Obiektowanie treści fakultatywnej przekształconej mapy tj. budynków nie stanowiących      przedmiotów ewidencyjnych, odcinków i elementów sieci,  budowli itp. ma być wykonane tak by mogło być wykorzystane bezpośrednio do przyszłej budowy GESUT-u.

- Mapa zasadnicza zostanie przekształcona z zastosowaniem instrukcji K-1 wydanej  przez    GGK w 1998 r.

- Rozwarstwienie treści mapy numerycznej zostanie przyjęte na podstawie „Wytycznych    Technicznych K-1.10 – ”Podział treści podstawowej mapy kraju". Lista warstw mapy    numerycznej przyjętej dla opracowania – wg modelu przyjętego dla miasta Mława powiatu mławskiego.

- Materiałami  bazowymi do tworzenia przekształconej mapy zasadniczej będą:

a)  Arkusze  mapy sytuacyjno- wysokościowej

1: 500 -  36 ark. w ukł. 65

1: 1000 - 11 ark. w ukł. 65

b)  ok. 900  szkiców polowych z wykazami współrzędnych pkt obiektów

przestrzennych, linii i pktów, kompletowanych do arkuszy mapy zasadniczej w

skali 1:2000

e)  Pomocniczo operaty techniczne z prac polowych, w wyniku których dokonano

pomiarów  różnych treści istniejących map sytuacyjno – wysokościowych w

zakresie treści obligatoryjnej  i fakultatywnej  co zobrazowano na  szkicach

polowych i wykazach współrzędnych wymienionych w pkt. ,,10b".

- Hierarchia źródeł danych przestrzennych:

| Obiekty MZ | Źródła danych i ich hierarchia |
| --- | --- |
| - 1. Szczegóły sytuacyjne I grupy dokładnościowej, w - rozumieniu Instrukcji G-4, oraz przewody: gazowe, - energetyczne, wodociągowe, ciepłownicze, - kanalizacyjne, nie wyróżnione na MZ symbolami A - lub B. | - Dokumentacja PZGiK zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów terenowych. - 2. Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej lub - innych map wielkoskalowych, w przypadku braku dokumentacji, o której mowa w pkt 1. |
| 2. Przewody wyróżnione na MZ symbolami A lub B oraz pozostałe obiekty MZ, nie wymienione pod Lp. 1 i nie będące elementami ewidencji gruntów i budynków. | Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej. |

- Materiałami wyjściowymi do budowy cyfrowej mapy zasadniczej będą poza materiałami wymienionymi w pkt. 10 przede wszystkim :

1)  Baza osnów geodezyjnych szczegółowych poziomych i wysokościowych,

2)  Utworzona zgodnie z przedmiotem i zakresem Zamówienia – baza działek i klasoużytków

ewidencji gruntów i budynków,

3) Warstwa budynków istniejącej bazy numerycznej dla gminy Strzegowo

4) a ponadto:

a)  Prototypy warstw w programie EWMAPA,

b)  Pliki z definicjami symboli,

c)  Pliki z definicjami typów linii,

d)  Istniejąca baza numeryczna programu EWMAPA (nieaktualna) w zakresie mapy

zasadniczej przetworzona z pierwotnego opracowania w programie CADCORE,

e)  Pliki niezbędne do tworzenia bazy obiektowej  mapy dostarczone przez PODGiK

w Mławie.

III.   Zasady i metody przekształcenia  mapy zasadniczej do postaci wektorowej

- Prace związane z przekształceniem istniejącej mapy zasadniczej do postaci wektorowej,    będą przeprowadzone w dwóch fazach:

- Faza I - przekształcenie analogowych arkuszy mapy sytuacyjno – wysokościowej w skalach 1:500 i 1:1000) do postaci rastrowej, zapisanie plików rastrowych przez  Wykonawcę na płytach CD lub DVD.

- Faza II – obejmie

a) Kalibrację rastrów,

b) Utworzenie zbiorów danych przestrzennych i opisowych obejmujących:

❖  Obiekty sieci uzbrojenia terenu  oraz

❖  Obiekty topograficzne mapy zasadniczej, tj.

•  Budowle  w tym   budynki nie  stanowiące przedmiotów  ewidencji gruntów

i budynków,

•   Elementy budowlane,

•   Zagospodarowanie terenu,

•   Komunikacja,

•  Rzeźbę terenu, z zachowaniem zasad ustalonych w pkt. II.11 dotyczących

hierarchii źródeł danych przestrzennych.

c) Zapisanie  danych  przestrzennych obejmujących obiekty sieci uzbrojenia terenu  oraz

inne obiekty topograficzne stanowiące treści mapy zasadniczej, a nie stanowiące treści

mapy ewidencyjnej w środowisku  systemu EWMAPA v. 10.0 stosowanego w

Starostwie Powiatowym w Mławie.

- Przy opracowaniu numerycznej, wektorowej  mapy zasadniczej terenu obrębu Strzegowo Osada Wykonawca będzie przestrzegał następujących zasad:

- Szczegóły sytuacyjne I grupy dokładnościowej w rozumieniu instrukcji technicznej G.4, a także przewody gazowe, energetyczne, wodociągowe, ciepłownicze,  kanalizacyjne, telegraficzne, światłowodowe i inne oraz obrysy budynków i budowli nie       stanowiących treści mapy ewidencyjnej zostaną zapisane do bazy wg współrzędnych z  danych pomiarowych istniejących w dokumentacji geodezyjnej stanowiącej        państwowy zasób geodezyjno-kartograficzny zgromadzonym w Powiatowym Ośrodku        Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mławie (szkice z inwentaryzacji        powykonawczej i innych pomiarów ze współrzędnymi archiwizowane do arkusza mapy  zasadniczej oraz zasobu  przejściowego operatów technicznych jako źródło pomocnicze).

- W przypadkach braku danych pomiarowych dla tej grupy obiektów, dane przestrzenne

Wykonawca uzyska drogą digitalizacji ekranowej z istniejących map sytuacyjno – wysokościowych i przekształconych do formy skalibrowanego rastra.

- Dane przestrzenne obiektów wymienionych w pkt. II.11. 2  w tym przewody sieci

infrastrukturalnych opisane symbolem A i B oraz obiekty topograficzne nie        stanowiące treści mapy ewidencyjnej, a także szczegóły II i III grupy        dokładnościowej, Wykonawca pozyska drogą wektoryzacji  rastrów map sytuacyjno- wysokościowych.

- Wszystkie numery punktów składających się na obiekty, których dane przestrzenne ustalono na podstawie danych terenowych Wykonawca umieści na warstwie pomocniczej      PUNKTY"- zał. „punkty" w formacie:

aaaa, bb, cccc,   gdzie:

aaaa- nr. KERG-u

bb- rok rejestracji roboty

cccc- nr pktu w operacie

Szkice polowe z wykazami współrzędnych lub szkice polowe, z których wykonawca

obliczy współrzędne przestrzenne obiektu zastaną opatrzone klauzulą ,”Wprowadzono do

mapy numerycznej" wraz z czytelnym podpisem osoby wprowadzającej i datę

wprowadzenia.

- Skanowanie arkuszy analogowej mapy zasadniczej i mapy sytuacyjno – wysokościowych oraz kalibrację map rastrowych, Wykonawca przeprowadzi wg następujących zasad:

- Skanowanie map sytuacyjno – wysokościowych odbywać się będzie z rozdzielczością 400 dpi w zależności od skali i jakości skanowanego materiału. Pliki rastrowe zapisywane  będą w formacie TIFF z kompresją CCITT G4/LZW oraz w formacie obsługiwanym przez systemy informatyczne wykorzystywane w PODGiK w Mławie (EVR).

- Wykonawca dokona procesu uszlachetnienia zeskanowanych map, w celu:

a)  usunięcia plam i szumu pikselowego;

b)  wyeliminowania zjawiska zlewania się elementów liniowych;

c)  wyeliminowania z tła rysunku znaczących zabrudzeń powierzchniowych;

d)  poprawę czytelności treści mapy;

- Wykonawca dokona kalibracji i uspójnienia (uzgodnienia styków) poszczególnych arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej.

- Jako punkty dostosowania do kalibracji map Wykonawca  wykorzysta punkty przecięcia siatki kwadratów a w razie ich braku - punkty  osnowy i szczegóły terenowe I grupy dokładnościowej, w rozumieniu Instrukcji technicznej G-4.

- Kalibracji rastra mapy zasadniczej Wykonawca dokona metodą transformacji afinicznej przy wykorzystaniu 54 krzyży siatki kwadratów istniejących analogowych map sytuacyjno - wysokościowych.

- Średni błąd  RMSE dla punktów dostosowania nie powinien przekraczać 0.2mm w skali mapy.

- Wyniki kalibracji Wykonawca podda sprawdzeniu poprzez pomiar współrzędnych, na każdym arkuszu MZ, co najmniej 10 innych, nie wykorzystanych do kalibracji - punktów osnowy lub szczegółów I grupy i porówna ze współrzędnymi nominalnymi; błąd RMSE dla punktów kontrolnych nie może przekraczać 0.2mm.

- Wykonawca dokona również kontroli poprawności wykonanej kalibracji poprzez pomiar różnic współrzędnych identycznych punktów na stykach arkuszy. Za dopuszczalną różnicę w położeniu tych punktów uważa się wielkość 2 x 0,2 mm w skali mapy zasadniczej.

- W przypadkach uzyskania różnic przekraczających wartości dopuszczalne, Wykonawca przeprowadzi kalibrację ponownie metodą transformacji wieloukładowej (zgodnie z §  118 ust 6 Instrukcji technicznej G-5).

- Każdemu arkuszowi mapy zasadniczej powinien odpowiadać jeden plik rastrowy. Szczegółową organizację katalogów Wykonawca uzgodni z PODGiK;

- Przebieg procesu kalibracji oraz wyniki czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 8-10, Wykonawca utrwali w raporcie z kalibracji, który stanowić będzie część składową  operatu technicznego, podlegającego przekazaniu przez Wykonawcę do PZGiK.

- Szczególne zasady redakcji rysunku przekształconej mapy zasadniczej:

a)   Zasada podstawowa - redakcja treści numerycznej mapy zasadniczej musi

zapewnić uzyskanie prawidłowego czytelnego wydruku klasycznej formy mapy

zasadniczej dla użytkowników zgodnie z instrukcją K-1 z 1998r.

b)   Osie przewodów urządzeń podziemnych, naziemnych i nadziemnych redagować w

sposób ciągły pomiędzy elementami armatury, budowlami lub pkt załamania osi co pozwoli na pełne wykorzystanie materiału przy przyszłej budowie GESUT-u.

c)   Opisy rzędnych armatury i budowli przyjmować z danych terenowych z zasobu i

umieszczać na odnośnikach tak dobierając justyfikację by  tekst znajdował się jak

najbliżej obiektu i nie kolidował z pozostałą treścią mapy.

d)  Opisy pikiet umieszczać równolegle do ramki z wyjątkiem przekrojów ulic, gdzie

takie usytuowanie byłoby nieczytelne.

e) Opisy rzędnych osi przewodów umieszczać wzdłuż osi przewodu.

IV. Postanowienia końcowe.

- Udostępnianie materiałów źródłowych z zasobu (map, szkiców, operatów) do    przekształcania mapy analogowej do postaci cyfrowej nastąpi w transzach, zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem.

Zadaniem Wykonawcy będzie pobranie arkuszy mapy sytuacyjno-wysokościowej ze Starostwa Powiatowego w Mławie, a następnie po zakończeniu skanowania ich zwrot do siedziby Starostwa Powiatowego w Mławie przy założeniu, że pobrana partia arkuszy mapy sytuacyjno – wysokościowej może być przetrzymywana poza siedzibą Starostwa Powiatowego w Mławie, nie dłużej niż 14 dni roboczych. Czynności  pobierania/przekazywania materiałów z/do Starostwa Powiatowego w Mławie dokumentowane będą w formie protokołów. Ewentualna zmiana ilości transz jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z Geodetą Powiatowym lub Kierownikiem PODGiK w Mławie.

- Opracowaniem objęte zostaną również mapy, szkice, operaty przyjmowane do zasobu po zawarciu umowy z Wykonawcą i rozpoczęciu prac. Sposób i częstotliwość transz udostępniania dodatkowych materiałów zasobu g-k, zostanie ustalona na roboczo pomiędzy PODGiK a Wykonawcą. Ostatnia transza przekazania dodatkowych materiałów nastąpi na 15 dni roboczych przed ustalonym terminem odbioru zamówienia.

- Przed rozpoczęciem przekształcenia i opracowania mapy zasadniczej Wykonawca otrzyma z PODGiK na dysku pliki wzorcowe w syst. EWMAPA zawierające:

a)   Warstwy tematyczne - prototypy warstw.

b)   Pliki z definicjami symboli.

c)   Pliki z definicjami typów linii.

d)   Pliki niezbędne do tworzenia bazy obiektowej mapy.

- Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia lub odstępstwa od przyjętych warunków technicznych, powinny być na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym z udziałem PODGiK i wpisywane do dziennika robót. Próba uzgadniania sytuacji wątpliwych i sprzecznych, po zgłoszeniu roboty do odbioru, będzie traktowana jako odstępstwo od warunków technicznych i spowoduje zwrot dokumentacji do poprawienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowych kontroli: postępu prac, ich jakości, zgodności realizacji z zamówieniem, w tym z warunkami technicznymi oraz zażądania kopii przekształconej mapy i wykonania wydruków kontrolnych. Kontroli dokona ustalony przez Zamawiającego inspektor kontroli w ścisłej współpracy z PODGiK w Mławie.

- Czynności techniczne Wykonawcy prac ulegną zakończeniu po przeprowadzeniu    technicznej kontroli całości prac oraz po dokonaniu odbioru powstałej dokumentacji.

- Opłata za przyjęcie dokumentacji do zasobu będzie naliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz.U. z 2004 Nr 37 poz. 333 ).

- Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym uwzględni nowe przepisy prawne lub    zmiany istniejących, które wejdą w życie podczas wykonywania opracowania.

- Operat techniczny z przekształcenia mapy zasadniczej do postaci cyfrowej:

- Skład operatu technicznego winien być zgodny z instrukcją O-3 i zawierać co najmniej:

1)  Warunki techniczne zamówienia.

2)  Sprawozdanie techniczne z opisem prac oraz odstępstw od: danych

zasobu, zamierzeń realizacyjnych i obowiązujących standardów

technicznych.

3)  Rejestr materiałów źródłowych.

4)  Raporty z analizy przydatności materiałów.

5)  Raporty z kalibracji rastrów mapy zasadniczej i mapy sytuacyjno-

wysokościowej.

6)  Raporty z obliczeń, które wykonano w trakcie prowadzonych prac.

7)  Inne dokumenty, które wykonawca uzna za istotne dla opracowania.

8)  Protokoły kontroli wewnętrznej między-operacyjnej i końcowej.

9)   Wyploty przekształconej mapy zasadniczej.

10)  Produkt finalny w postaci:

> Zbiory plików skalibrowanych rastrów map sytuacyjno-wysokościowych

1:1500 i 1:1000   2egz.

> Baza  wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Strzegowo Osada (w

ramach prowadzonej bazy dla jednostki ewidencyjnej Strzegowo - 2 egz.